АДМИНИСТРАЦИЯ

КЛЮКВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 июля 2018 года  № 96

# Об утверждении генеральной схемы

# очистки территории Клюквинского сельсовета Курского района Курской области на 2018-2022 годы

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области, Правилами благоустройства территории Клюквинского сельсовета Курского района Курской области, утверждённые решением Собрания депутатов Клюквинского сельсовета Курского района Курской области от 04.10.2017 № 8-6-2р, Администрация Клюквинского сельсовета Курского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить генеральную схему очистки территории Клюквинского сельсовета Курского района Курской области на 2018-2022 годы.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.

Глава Клюквинского сельсовета

Курского района                                                                       В.Л. Лыков

|  |  | Утверждено Постановлением Администрации Клюквинского сельсовета Курского района От 02.07.2018г. № 96 |
| --- | --- | --- |

# Генеральная схемы очистки территории

Клюквинского сельсовета Курского района Курской области

на 2018-2022 годы

# 1.Основание для разработки генеральной схемы

Очистка и уборка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды. Генеральная схема является программным документом, который определяет направление развития данной сферы деятельности на территории Клюквинского сельсовета Курского района Курской области, дает объективную оценку и возможность принятия руководителями органов местного самоуправления и руководителями специализированных в данной сфере предприятий всех форм собственности, правильных решений в сфере санитарной очистки и обращения с отходами на подведомственных территориях.

# 2.Область применения

Генеральная схема очистки территории Клюквинского сельсовета Курского района Курской области на 2018-2022 годы определяет мероприятия, объемы работ по всем видам очистки и уборки территорий населенных пунктов, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки в границах муниципального образования.

# 3.Нормативные ссылки

Настоящая Генеральная схема очистки территории сельсовета в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Постановление Госстроя России от 21.08.2003 г. №152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов РФ. МКД 7-01.2003»;

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

Порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Курской области, утвержденный Приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 05.12.2016 № 144;

Правила благоустройства территории Клюквинского сельсовета Курского района Курской области, утверждённые решением Собрания депутатов Клюквинского сельсовета Курского района Курской области от 04.10.2017 № 8-6-2р.

# 4.Терминология

| Бытовые отходы | отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения |
| --- | --- |
| Вид отходов | совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов |
| Вторичные материальные ресурсы (вторсырье) | отходы потребления, которые используются вместо первичного сырья для производства продукции, выполнения работ или получения энергии |
| Генеральная схема очистки территории муниципального образования | муниципальный нормативный правовой акт, определяющий и обеспечивающий организацию рациональной системы сбора, регулярного удаления, размещения, а также методов сбора, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки территорий населенных пунктов, целесообразность строительства, реконструкции или рекультивации объектов размещения или переработки отходов |
| Захоронение отходов | изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах, в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду |

| Использование отходов | применение отходов для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии |
| --- | --- |
| Коммунальные отходы | отходы от домовладений, включая ЖБО и КГО, отходы, образующиеся в офисах, торговых предприятиях, мелких промышленных объектах, школах, больницах, других муниципальных учреждениях и других объектах городской инфраструктуры |
| Несанкциониро ванные свалки отходов | территория для размещения промышленных и бытовых отходов, эксплуатируемая без согласования с исполнительной властью, эксплуатируемая с отклонениями от требований санитарно- эпидемиологического надзора |
| Обезвреживани е отходов | обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду |
| Обращение с отходами | деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов |
| Отходы | остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью |
| Переработка отходов | деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов |
| Полигон захоронения отходов | комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения ТКО, предотвращающий попадание вредных веществ в окружающую среду, загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных организмов |

| Размещение Отходов | хранение и захоронение отходов |
| --- | --- |
| Сбор отходов | любая операция, являющаяся подготовительной к транспортировке или размещению отходов |
| Свалка | местонахождение отходов, использование которых в течение обозримого срока не предполагается |
| Свойства отходов | качественная определенность отходов рассматриваемого вида, соответствующая данному промежутку времени и проявляющаяся как способность этих отходов к известной смене состояний или пребыванию в известном состоянии за этот промежуток времени |
| Сортировка отходов | разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие |
| Твердые и жидкие бытовые отходы | отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, бытовая техника, товары и продукция, утратившие свои потребительские свойства, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.) |
| Хранение отходов | содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования |
| Утилизация отходов | деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий |

5.Обозначения и сокращения

| Генеральная схема очистки территории Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | Генеральная схема |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые коммунальные отходы Жидкие бытовые отходы | ТКО ЖБО |  |  |
| Крупногабаритные отходы | КГО |  |  |
| Пескосоляная смесь | ПСС |  |  |
| Предельно допустимая концентрация |  | ПДК |  |

6.Общие сведения о Клюквинском сельсовете Курского района Курской области. Географическое положение

Клюквинский сельсовет Курского района Курской области находится в Курском районе Курской области.

Курский район расположен на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности, в центре Восточно-Европейской равнины. Клюквинский сельсовет находится в центре Курского района и граничит: на западе – с городом Курском, на юге с Шумаковским сельсоветом, на севере – с Щетинским, Ноздрачевским и Винницким, а на востоке – с Беседенским сельсоветами. Площадь Клюквинского сельсовета – 11,5783 тыс. га.

Южная граница сельсовета проходит по реке Сейм, также по территории сельсовета протекают несколько ручьев. Клюквинскому сельсовету принадлежит правый – более пологий склон Сейма. Правобережная луговая пойма, шириной 3-3,5 км, местами поросшая кустарником, изобилует озерами, старицами, болотами. Пойма затапливается при высоте уровня воды около 250 см. Русло реки в основном прямое, шириной в 60-90 м, глубиной 1,0-2,5 м. Дно песчано-галечное.

Ручьи, протекающие по территории сельсовета, мелки, извилисты, имеют медленное спокойное течение, зарастают водной растительностью. Летом они пересыхают, а зимой замерзают. Соответственно, оТКОр воды из них невозможен без предварительного регулирования стока путем создания прудов и водоемов.

Зона включает территорию, примыкающую к долине реки Сейм с минимальным среднемесячным расходом 95% обеспеченности (Q 95%) более 5 куб.м/с, с гарантированным водооТКОром и подачей воды на расстояние до 10 км от водотока. На этой территории благоприятно размещение водоемких отраслей хозяйства – орошения, водоснабжения, рекреации, разведения рыбы и водоплавающей птицы.

Природно-климатические условия

Клюквинский сельсовет находится в умеренно континентальном, теплом и умеренно-влажном климате, благоприятном для ведения сельского хозяйства. Среднегодовая температура воздуха +5,7°C. Сумма температур выше +10°C составляет 2451°C, что вполне достаточно для роста и развития сельскохозяйственных культур. Продолжительность безморозного периода составляет 152 дня. Средняя температура: января - 7 градусов ниже нуля, июля +20 градусов тепла. Устойчивый снежный покров образуется в среднем 10-15 декабря и сохраняется около 110-120 дней. Запас продуктивной влаги в слое почвы до 1 м перед началом вегетации составляет 143 см. Среднегодовое количество осадков 563 мм, за период с температурой выше 10°C выпадает 321 мм, а за период апрель-июнь – 167 мм. Из-за недостаточного увлажнения почвы в конце весны – начале лета часто наблюдаются засухи, обычно сопровождаемые суховеями. Преобладают ветры западного и юго-западного направления. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,5 м/секунду. Максимальна скорость – 5,1 м/секунду.

В целом климат благоприятен для проживания, отдыха и сельского хозяйства. Продолжительность летнего рекреационного периода 100-105 дней (25 мая – 5 сентября).

Краткая характеристика поселения

В состав Клюквинского сельсовета Курского района Курской области входят - 9 населенных пунктов.

Список населённых пунктов по Клюквинскому сельсовету Курского района Курской области:

| № | Населенный пункт | Удаленность от центра МО, км | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д. Долгое | 0,5 | 132 | 459 |
| 2 | С. Клюква | 0,5 | 191 | 634 |
| 3 | д. Дурнево | 0,5 | 97 | 274 |
| 4 | Д. Звягинцево | 4,0 | 44 | 126 |
| 5 | Д. Якунино | 5,0 | 58 | 137 |
| 6 | Д. Халино | 3,0 | 885 | 2639 |
| 7 | П. Маршала Жукова | 3,0 | 2442 | 4568 |
| 8 | П. Подлесный | 2,5 | 197 | 661 |
| 9 | П. Сахаровка | 6,0 | 283 | 1035 |
| Итого: |  |  | 4329 | 10533 |

На территории Клюквинского сельсовета очевидна концентрация населения в п. М. Жукова. Этот поселок – выдающаяся деталь пригородного расселенческого ландшафта. Составляя часть сельской местности, он имеет все признаки городского поселения – высокий уровень благоустройства, развития коммунально-бытовой сферы, многоэтажные домостроения, инфраструктуру, регулярное транспортное сообщение с областным центром.

# Перечень организаций и учреждений расположенных на территории поселения:

Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области

Перечень и характеристика объектов общего  образования сельсовета:

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Численность учащихся, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Клюквинская средняя общеобразовательная школа» Курского района Курской области | 305502, Курская обл., Курский район, п. Сахаровка, квартал Клюквинская санаторная школа-интернат, д.15 | Оперативное управление Администрации Курского района Курской области | 20/11 | 72 |
| 2 | МБОУ «Рышковская средняя общеобразовательная школа» Курского района Курской области | 305502, Курская обл., Курский район, с.Клюква, д.64 | Оперативное управление Администрации Курского района Курской области | 35/10 | 121 |
| 3 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 им. Героя Советского Союза Ачкасова С.В.» Курского района Курской области | 305545, Курская обл., Курский район, д.Халино, ул. Ачкасова, д.12 | Оперативное управление образовательного учреждения | 90/40 | 168 |
| 4 | ОБУ «Лицей-интернат им. Маршала Жукова» | 305502, Курская обл., Курский район, п. М.Жукова, 4 квартал, д. 19 | Оперативное управление ОБУ «Лицей-интернат им. Маршала Жукова» | 127/35 | 560 |
| 5 | ОКОУ «Клюквинская санаторная школа-интернат» | 305502, Курская обл., Курский район, п. Сахаровка, квартал Клюквинская санаторная школа-интернат, д.14 | Оперативное управление Курской области | 109/45 | 175 |
| Итого |  |  | 5 | 381/141 | 1096 |

Перечень и характеристика объектов дошкольного  образования сельсовета

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Численность учащихся, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ « Детский сад комбинированного вида «Родничок» Курского района Курской области | 305502, Курская обл., Курский район, п. М.Жукова, 3 квартал, д. 19 | Муниципальный район «Курский район» Курской области | 62/21 | 181 |
| 2 | МБДОУ « Детский сад комбинированного вида «Соловушка» Курского района Курской области | 305502, Курская обл., Курский район, п. М.Жукова, 5 квартал, д. 9 | Оперативное управление МБДОУ « Детский сад комбинированного вида «Соловушка» Курского района Курской области | 55/25 | 160 |
| 3 | МБДОУ «Клюквинский детский сад» Курского района Курской области | 305500, Курская обл., Курский район, п. Сахаровка, д.88 | Оперативное управление МБДОУ «Клюквинский детский сад» Курского района Курской области | 10/5 | 30 |
| 4 | Группа дошкольного образования при МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 им. Героя Советского Союза Ачкасова С.В.» Курского района Курской области | 305545, Курская обл., Курский район, д.Халино, ул. Ачкасова, д.5а | Оперативное управление образовательного учреждения | 25/7 | 110 |
|  | Итого |  | 4 | 152/58 | 481 |

Перечень учреждений здравоохранения сельсовета

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт д. Долгое | Д. Долгое, д. 166 | ЦРБ Курского района Курской области | 2/1 |

Перечень и характеристика учреждений культуры

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Штатная численность сотрудников, осн./технич. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МКУК «Клюквинский сельский дом культуры» | 305502, Курская обл., Курский район, с.Клюква, д. 205 | 2/1 |
|  | Клюквинская сельская библиотека-филиал МБУК «Бесединская центральная районная библиотека» | 305502, Курская обл., Курский район, с.Клюква, д. 205 | 2/0 |

Предприятия оптовой и розничной торговли Клюквинского сельсовета Курского   района

| Наименование предприятия | Адрес предприятия | Общая площадь объекта торговли, (кв.м.) | Площадь торгового зала (кв.м.) | Количество работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИП Андросова О.Н., Магазин «Дуэт» | Д. Долгое | 45 | 28 | 2 |
| ПО «Курское», Магазин № 11 «21 век» | Д. Долгое | 132,9 | 68,3 | 3 |
| ИП Стаценко Ю.А., магазин | С. Клюква | 32 | 25 | 2 |
| ИП Колесникова Г.Н., Магазин «Комбат» | П. М.Жукова, 6 квартал | 46,5 | 30 | 6 |
| ИП Коровина Г.Н., Магазин «Галла» | П. М.Жукова, 6 квартал, | 74,3 | 53 | 5 |
| ИП Коровина Г.Н., Магазин «Вишенка» | П. М.Жукова, 1 квартал, | 48 | 17 | 5 |
| ИП «Каунин», Магазин «Живое пиво» | П. М.Жукова, 6 квартал | 40 | 5 | 1 |
| ИП Ефремов Ю.Н., Магазин сантехники | П. М.Жукова, 4 квартал | 18 | 18 | 1 |
| ООО Марнет, Магазин «Уют» | П. М.Жукова, 4 квартал | 20 | 18 | 2 |
| ООО Аксиома, Аптечный пункт | П. М.Жукова, 4 квартал | 9 | 9 | 2 |
| ИП Задирин С.Н., Магазин «Белорусские колбасы» | П. М.Жукова, 5 квартал, д. 16 | 33 | 30 | 2 |
| ИП Щерба С.Н., Магазин «Копеечка» | П. М.Жукова, 5 квартал, д. 16 | 120 | 90 | 5 |
| ИП Горобец Н.Д., Аптечный пункт | П. М.Жукова, 5 квартал | 12 | 5 | 2 |
| ИП Колесников Ю.П., Магазин «Военторг» | П. М.Жукова, 5 квартал, д. 18 |  |  | 2 |
| ИП Анпилогов И.А., Магазин «Милорд» | П. М.Жукова, 5 квартал | 75 |  | 2 |
| ИП Богданов В.И., магазин «Полковник» | П. М.Жукова, 5 квартал |  | 110 | 10 |
| ПО «Курское», Магазин № 7 с. Клюква | С. Клюква, | 132 | 47,5 | 3 |
| ИП Смецкая Н.А., Магазин «Подлесный» | П. Подлесный | 100 | 60 | 2 |
| ИП Сибилева И.В., продуктовый магазин | П. Подлесный | 29,8 | 20,7 | 1 |

Предприятия общественного питания Клюквинского сельсовета Курского   района

| Наименование предприятия | Адрес предприятия, телефон | Количество работающих | Общая площадь предприятия | Количество посадочных мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИП Ломакин Д.А. «Шаварма» | П. М.Жукова, 6 квартал | 2 | 6 | нет |

Предприятия бытового обслуживания Клюквинского сельсовета Курского   района

| Наименование предприятия, вид предоставляемых услуг | Адрес предприятия | Количество работающих |
| --- | --- | --- |
| ИП Кононова А.Б., Парикмахерская | П. М.Жукова, 4 квартал, дом 8 | 2 |
| ИП Крюкова Г.П., Ателье по ремонту одежды | П. М.Жукова, 4 квартал, дом 8 | 1 |
| ИП Шеставина Г.Н., Парикмахерская | П. М.Жукова, 4 квартал, дом 8 | 3 |
| ИП Колесников Ю.П., Ателье | П. М.Жукова, 5 квартал, дом 18 | 8 |

# Улично – дорожная сеть

Протяженность дорог местного значения составляет 39011,6 м, в т.ч. дороги с грунтовым покрытием  - 32968 м, дороги с асфальтобетонным покрытием - 15043,6 м.

Ливневая канализация имеется в пос. Маршала Жукова.

# 7.Существующее состояние дел по санитарной очистке территории Клюквинского сельсовета Курского района Курской области.

  - Организации, осуществляющие сбор и вывоз ТКО на территории сельсовета.

| Наименование организации | Тариф за услугу по сбору и вывозу ТКО |
| --- | --- |
| Акционерное общество «Спецавтобаза по уборке города Курска» | Для сектора индивидуальной застройки-с одного зарегистри-рованного в домовладении человека (2,41м.куб/год) - 65 рублей в месяц |
| Общество с ограниченной ответственностью «Экотранс» | Для сектора индивидуальной застройки-с одного зарегистри-рованного в домовладении человека– 48,54 рублей в месяц |

Для оказания услуг Общество располагает собственным парком спецтехники. Деятельность АО «САБ по уборке г. Курска» осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и на основании лицензии № 46-00078/П от 06.09.2016 г., выданной Управлением Росприроднадзора по Курской области Федеральной службы в сфере природопользования. Срок действия лицензии — бессрочно. Захоронение отходов осуществляется на полигоне твердых коммунальных отходов, расположенном по адресу: Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, деревня Чаплыгина.  Местоположение  относительно географических координат: Х 36.152737 Y 51.854141. Полигон ТКО, эксплуатируемый АО «САБ по уборке г. Курска», включен в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) за №46-00026-З-00168-070416 на основании Приказа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования №704 от 02.11.2016 г. «О внесении изменений в приказы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о включении объектов о включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов».

С целью улучшения и поддержания благоприятной экологической обстановки в Курской области, заботясь о здоровье курян, ООО «Экотранс» в своей деятельности использует парк современной специализированной мусоросборочной техники, современное оборудование, действуем в рамках действующих экологических норм и правил при обращении с отходами производства и потребления. Для вывоза ТКО от жилого фонда и коммерческих организаций компания «Экотранс» устанавливает и обслуживает контейнеры (0,8 м³), евроконтейнеры (объемом 1,1 м³), бункеры (8 м³ — 24 м³).

  - Современное состояние системы санитарной очистки и уборки.

Основными задачами санитарной очистки и уборки в Клюквинском сельсовете являются:

- сбор, транспортировка и утилизация твердых коммунальных отходов;

- сбор, удаление крупногабаритных твердых коммунальных отходов;

- уборка	территории	от	уличного	смета,	листьев,	снега	и	льда,	с обеспечением нормального передвижения населения и транспорта.

Ответственность за организацию санитарной очистки в Клюквинском сельсовете возложена на Администрацию Клюквинского сельсовета Курского района Курской области.

Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области:

- проводит с гражданами, организационную и разъяснительную работу по организации сбора твердых и бытовых отходов;

- определяет места для размещения контейнерных площадок;

- содействует установки контейнеров в жилом секторе и ведет их учет;

- в районе частной застройки определяет места для временного сбора твердых коммунальных отходов;

- организует и проводит собрания граждан по месту проживания, в целях определения ответственных лиц за содержание и сохранность контейнеров.

Основанием для сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора по территории сельсовета является заключенный в установленном законом порядке договор.

Договор на вывоз ТКО заключается со специализированной организацией, определенной в порядке, установленном действующим законодательством.

Вопросы санитарного содержания и уборки территории регулируются нормативным правовым актом:

Правилами благоустройства территории Клюквинского сельсовета Курского района Курской области, утверждённые решением Собрания депутатов Клюквинского сельсовета Курского района Курской области от 04.10.2017 № 8-6-2р.

# Существующая система сбора и вывоза ТКО.

Сбор и вывоз отходов в Клюквинском сельсовете от населения, организаций и предприятий осуществляется по планово-регулярной и заявочной системам.

# Система сбора и вывоза ТКО от населения

Сбор ТКО производится мешковым способом по договорам. Вывоз производится специализированным автотранспортом АО «Спецавтобаза по уборке города Курска».

Граждане, проживающие на территории сельсовета, обязаны обеспечивать своевременный вывоз ТКО, образуемых ими в процессе хозяйственной, бытовой и иных видов деятельности, путем заключения договоров на вывоз ТКО со специализированной организацией.

Договора на сбор и вывоз ТКО заключаются гражданами, со специализированной организацией с учетом норм накопления утвержденных нормативными актами органа местного самоуправления, действующими на момент заключения договора и тарифов, установленных специализированной организацией.

Гражданам, проживающим на территории поселения, запрещается производить сжигание ТКО, сброс ТКО в не отведенных для этих целей местах.

Место сбора и вывоза ТКО определяются Администрацией сельсовета совместно по согласованию с гражданами.

Специализированная организация:

- осуществляет сбор и вывоз ТКО по заключенным договорам в соответствии со сроками и графиком, установленными в договоре;

- осуществляет	уборку	просыпавшегося	мусора	при	погрузочно- разгрузочных работах;

- вывозит крупногабаритные отходы по мере их накопления.

Ежегодно 2 раза в год (апрель-май, сентябрь-октябрь) проводятся работы по обеспечению чистоты и благоустройства на территории сельсовета силами жителей, хозяйствующих субъектов и учреждениями, находящимися на территории сельсовета. Проведение данных мероприятий утверждается нормативно-правовым актом администрации Клюквинского сельсовета.

# Система сбора и вывоза КГО от населения.

Крупногабаритные отходы накапливаются в местах для сбора ТКО и вывозятся АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» по заявкам жителей, транспортом для вывоза коммунальных отходов.

# Периодичность удаления ТКО и КГО

| Наименование объекта | Периодичность удаления |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КГО | ТКО |  |
|  |  | Контейнерная система | Бесконтейнерная система |
| Жилищный сектор | По мере накопления по заявкам | Согласно графика (ежедневно, 1 раз в неделю) | Согласно графика |

    - Порядок вывоза ЖБО от населения и организаций

Дома в сельсовете не в полном объеме оснащены централизованным водоснабжением. В неканализованной части частного сектора сбор жидких бытовых отходов осуществляется в изолированные выгреба (сливные ямы). Вывоз производится специализированным транспортом на сливные пункты ЖБО по мере заполнения емкостей.

Требования к оборудованию выгребной ямы. Выгребная яма – самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом воды. Она состоит из герметической емкости, куда стоки от дома сливаются для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационной машины. Размеры произвольны, зависят от количества потребляемой воды и периодичности откачки. Располагают выгребную яму как можно дальше от питьевого колодца или скважины и ниже по рельефу. Дно делают наклонным в сторону приямка для более полного опорожнения. Материал – железобетон, металл, оштукатуренный кирпич. К выгребной яме должен быть обеспечен подъезд ассенизационной машины. Запрещено использовать выгребные ямы без дна с фильтрацией в грунт неочищенных стоков. По санитарным нормам в радиусе 30 метров от таких сооружений нельзя выращивать плодовые растения.

Запрещается: - сливать жидкие отходы и сточные воды из домов, не оборудованных канализацией, в колодцы, водостоки ливневой канализации,  в кюветы, канавы, на грунт.

# Система сбора и твердых коммунальных отходов с территорий учреждений, предприятий и организаций.

Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории Клюквинского сельсовета Курского района Курской области, обязаны организовывать и проводить мероприятия по сбору, вывозу и утилизации мусора и твердых коммунальных отходов.

Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов - часть территории, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в Государственном земельном кадастре, переданная (закрепленная) целевым назначением за юридическим или физическим лицом на правах, предусмотренных законодательством. Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам здания или сооружения, ограждению, строительной площадке, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся на балансе, в собственности, владении, аренде у юридических или физических лиц, в т.ч. и у индивидуальных предпринимателей.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели при временном хранении твердых коммунальных отходов, образуемых в процессе деятельности, обеспечивают:

- установку контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов;

- соблюдение экологических, санитарных, противопожарных требований;

- заключение договоров со специализированной организацией на вывоз твердых коммунальных отходов;

Юридические лица и индивидуальные предприниматели заключают договор на вывоз ТКО со специализированной организацией, в порядке, установленном гражданским законодательством.

Специализированная организация при заключении договора на вывоз ТКО с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями учитывает нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, установленные для данного юридического лица (индивидуального предпринимателя), в порядке, установленном действующим законодательством.

На территории Клюквинского сельсовета Курского района Курской области периодически образуются несанкционированные свалки, которые силами Администрации Клюквинского сельсовета Курского района Курской области ликвидируются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете сельсовета. Стихийные свалки являются источниками загрязнения природных вод, почв и атмосферного воздуха, снижают ценность и привлекательность природных ландшафтов территории, а в жаркое время создают пожароопасную обстановку.

# 8.Ответственность за организацию и производство уборочных работ возлагается:

По уборке улично-дорожной сети (в отношении внутри поселенческих дорог) - на администрацию поселения.

По уборке закрепленных прилегающих территорий к индивидуальным жилым домам – на собственников этих домов, или на организацию, обслуживающую жилой фонд.

По уборке территорий предприятий и прилегающих территорий предприятий, организаций, учреждений и хозяйствующих субъектов – на юридические лица или иные хозяйствующие субъекты или физические лица, в собственности которых находятся данные предприятия.

За уборку мест торговли (в том числе временной выездной), территорий, прилегающих к объектам торговли в радиусе 5 м от границ земельного участка, выделенного под размещение данного объекта - на владельцев объектов торговли.

За уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, опорам ЛЭП в радиусе 5 метров от границ земельного участка, выделенного под размещение данного объекта, на балансодержателей данных объектов.

За уборку и вывоз бытового мусора, снега с территорий автостоянок, гаражей и т.п. - на балансодержателей, организации, и хозяйствующих субъектов, эксплуатирующие данные объекты.

За уборку и содержание территории, примыкающей к объекту любого назначения и любой формы собственности предприятий, организаций и учреждений, иных хозяйствующих субъектов, прилегающей к ним территории в границах до бордюра проезжей части дороги, при отсутствии проезжей части дороги не менее 5 метров по периметру от ограждения или от границ земельного участка, - на руководителей предприятий, учреждений, организаций в собственности, владении, аренде, в пользовании которых находятся строения, расположенные на указанных территориях. В случае, если в одном здании располагаются несколько пользователей (арендаторов), ответственность за санитарное содержание прилегающей территории возлагается на собственника здания либо его уполномоченного представителя. Если на территории находится несколько пользователей, границы уборки определяются соглашением между пользователями.

За уборку и содержание подъездов к территориям предприятий, учреждений, организаций - на руководителей предприятий, учреждений, организаций в собственности, владении, аренде которых находятся строения, расположенные на указанных территориях.

Контроль за организацией уборки и содержания длительное время не используемых и не осваиваемых территорий, территорий после сноса строений возлагается на администрацию поселения.

Уборку мусора, просыпавшегося при загрузке в мусоровоз, а также транспортировке мусора производят работники организации, осуществляющей вывоз ТКО.

# 9.Ответственность за нарушение благоустройства и санитарного содержания территории Клюквинского сельсовета Курского района Курской области.

Контроль соблюдения Правил благоустройства и санитарного содержания территории Клюквинского сельсовета Курского района Курской области осуществляет администрация поселения, орган санитарно-эпидемиологической службы и органы внутренних дел в пределах их компетенции.

Лица, виновные в нарушении Правил благоустройства и санитарного содержания территории Клюквинского сельсовета Курского района Курской области, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности возмещения причиненного им материального ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации и устранения допущенных нарушений.

Экологическая обстановка является одним из основных факторов, оказывающим существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию, в связи с чем должно быть уделено особое внимание выполнению мероприятий по охране окружающей среды и оздоровлению экологической обстановки.

# 10.Основные задачи в области санитарной очистки и улучшения состояния окружающей среды на территории Клюквинского сельсовета Курского района Курской области

- Осуществление мероприятий по соблюдению уровня предельно- допустимых выбросов в атмосферу всеми стационарными источниками.

- Организация контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач), организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников электромагнитных излучений.

- Организация контроля радиационной обстановки территорий, предназначенных для индивидуального жилищного строительства.

- Проведение мероприятий по озеленению территории населенных пунктов поселения.

- Проведение ресурсоснабжающими организациями мероприятий по эффективности очистных сооружений, а также проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и водоотведения в целях предотвращения аварийных ситуаций.

- Ликвидация несанкционированных свалок.

- Соблюдение специального режима на территории прибрежных полос и водоохранных зон рек.

- Распространение среди населения экологических знаний и требований законодательства по данному вопросу посредством публикации тематической информации в официальном публикаторе сельсовета и размещения информации на официальном сайте поселения, взаимодействие в данном вопросе с природоохранной прокуратурой и другими административными органами, обеспечивающими контроль за соблюдением природоохранных нормативов.

- Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, обеспечивающей правовые и экономические условия деятельности и взаимоотношения участников процесса обращения с отходами на всех стадиях.

- Обеспечение всех физических и юридических лиц возможностью по сбору и вывозу ТКО.

- Организация санитарной очистки территории сельсовета при соблюдении следующих требований:

- удаление ТКО должно осуществляться регулярно, с установленной периодичностью. Планово-регулярная система сбора и удаления ТКО позволит поддерживать надлежащий уровень санитарной очистки территории, обеспечивая комфорт проживания и эпидемиологическую безопасность населения

- все домовладения независимо от их ведомственной принадлежности должны быть учтены в единой системе санитарной очистки, количество контейнеров должно соответствовать нормам накопления ТКО

- вывоз ТКО должен осуществляться исключительно специальным автотранспортом, предназначенным для этих целей по графикам, согласованным в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 (п.1.8) СанПиН 42- 128-4690-88 (п.1.12).